### Инфологическое моделирование базы данных

I. Постановка задачи

Составить инфологическую модель базы данных (БД) , необходимой для предоставления информации программе расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) сточных вод предприятий в прибрежную зону моря.

Эта программа производит расчет максимально-допустимых концентраций загрязняющих веществ в выпусках сточной воды Предприятие, для которого производится расчет ПДС может иметь несколько выпусков. Каждый выпуск характеризуется своими техническими параметрами, которые учитываются в расчетах. Каждый выпуск имеет свой набор загрязняющих веществ. Для каждого выпуска существует свой контрольный створ (точка на море, отстоящая от места выпуска на 50-500 м, в которой производится замер концентраций загрязняющих веществ) . Несколько выпусков могут иметь один и тот же контрольный створ, но не наоборот.

Расчет производится для каждого выпуска в отдельности в два этапа. Первый - это расчет для каждого загрязняющего вещества индивидуального ПДС (без учета других веществ) по специальной методике. Для этого расчета требуются следующие данные: фоновая концентрация вещества в контрольном створе, концентрация вещества в сточных водах выпуска, диаметр выпускного отверстия, минимальная скорость морского течения в месте выпуска, расход сточных вод, угол истечения стоков относительно поверхности моря, расстояние от выпуска до поверхности моря, до берега и до ближайшей границы водопользования (т.е. до контрольного створа) , коэффициент неконсервативности (КНК) вещества, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества в контрольном створе.

Второй этап расчет ПДС для каждого вещества на основе индивидуального ПДС с учетом других веществ, находящихся в одной группе с одинаковым лимитирующим фактором вредности (ЛФВ) или в одной группе с одинаковым классом опасности. Распределение веществ по группам ЛФВ и классам опасности происходит в зависимости от типа водопользования предприятия, для которого считается ПДС.

Проектируемая БД должна содержать информацию по всем предприятиям, для которых производился расчет ПДС. Значения фоновых концентраций, концентраций в стоках и ПДК веществ должны быть закреплены за датой.

Таким образом, программе расчета ПДС требуются следующие данные:

наименование и характеристики всех выпусков, для которых производится расчет ПДС;

список всех контролируемых веществ для каждого выпуска с концентрациями этих веществ в сточных водах;

ПДК, фоновая концентрация и КНК веществ в контрольных створах для каждого выпуска;

таблица соответствий веществ с ЛФВ в зависимости от типа водопользования предприятия, для которого производится расчет.

II. Типы сущностей и атрибуты

| Тип сущности | Атрибуты |
| --- | --- |
| Предприятие | Код, Наименование |
| Выпуск | Код, Наименование, <Технические характеристики> |
| Контрольный Створ | Код, Наименование |
| Вещество | Код, Наименование |
| Тип Водопользования | Код, Наименование |
| ЛФВ | Код, Наименование |
| Класс Опасности | Код, Наименование |

III. Типы связей и атрибуты

| Тип связи | Типы сущностей | Атрибуты |
| --- | --- | --- |
| Имеет Выпуск | Предприятие, Выпуск | — |
| Имеет Тип Водопользования | Предприятие, Тип Водопользования | — |
| Имеет Контрольный Створ | Выпуск, Контрольный Створ | — |
| Концентрация Стока | Выпуск, Вещество | Концентрация, Дата |
| Концентрация Фона | Контрольный Створ, Вещество | Концентрация, Дата |
| Концентрация ПД | Контрольный Створ, Вещество | Концентрация, Дата |
| КНК | Контрольный Створ, Вещество | Коэффициент, Дата |
| Группы По ЛФВ | Тип Водопользования, Вещество, ЛФВ | — |
| Группы По Классу Опасности | Тип Водопользования, Вещество, Класс Опасности | — |

IV. Ограничения

Ключи

| Атрибут | Тип сущности/связи |
| --- | --- |
| Код | Предприятие |
| Код | Выпуск |
| Код | Контрольный Створ |
| Код | Вещество |
| Код | Тип Водопользования |
| Код | ЛФВ |
| Код | Класс Опасности |
| Дата | Концентрация Стока |
| Дата | Концентрация Фона |
| Дата | Концентрация ПД |
| Дата | КНК |

Виды связей

1. Один-к-одному Имеет Тип Водопользования

2. Один-ко-многим Имеет Выпуск Предприятие Ю Выпуск Имеет Контрольный Створ Контрольный Створ Ю Выпуск

3. Многие-ко-многим Концентрация Стока Концентрация Фона Концентрация ПД КНК

Ограничения по существованию

| Имеет Выпуск | Предприятие Ю Выпуск |
| --- | --- |

V. Графическое представление инфологической модели (ER-диаграмма)

* ВНИИВО, “Методика расчета ПДС веществ в водные объекты со сточными водами” , Харьков 1990 г.